文档：nrf52840-NIC DTM测试指令说明文档​​

文档用途：仅用于网关测试

修改记录：

2025-06-12 Xiaoyuan (Sean) Ma 创建文档

2025-10-21 Xiaoyuan (Sean) Ma 修正了示例中的typo并修正了Txpower设置的范围。

2025-11-11 Xiaoyuan (Sean) Ma 修正了示例1、2中的编码错误。

本文档描述了nrf52840-NIC DTM的指令格式，指令由2个字节组成（命令类型​​ 和 ​​参数）。

- 指令格式​​说明

指令格式如表 1所示：

表 1 指令格式

| 字段名 | 位范围 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| cmd_code | [15:14] | 命令类型（2位），决定后续参数的解析方式（共4种命令，详见第2．节）。 |
| chan | [13:8] | 信道号（6位），用于接收或发射测试（范围：0x00~0x3F），详见第节。 |
| length | [7:2] | 数据包长度（6位），用于发射测试（范围：0x00~0x3F），详见第节。 |
| type | [1:0] | 数据包类型（2位），用于发射测试（定义见下文），详见第节。 |
| control | [13:8] | 控制参数（6位），仅用于 LE_TEST_SETUP 和 LE_TEST_END 命令，详见第3．节。 |
| parameter | [7:0] | 附加参数（8位），仅用于 LE_TEST_SETUP 和 LE_TEST_END 命令，详见第3．节。 |

- ​​命令类型（cmd_code）

指令cmd_code字段所包含以下几种（如表 1所示）：

表 1 命令类型

| 命令 | 值（二进制） | 描述 |
| --- | --- | --- |
| LE_TEST_SETUP | 00 | 测试初始化命令，配置PHY、调制、信道、CTE等参数。 |
| LE_TEST_END | 11 | 结束当前测试，返回测试结果（如接收包数）。 |
| LE_RECEIVER_TEST | 01 | 接收测试命令，设备在指定信道监听数据包。 |
| LE_TRANSMITTER_TEST | 10 | 发射测试命令，设备在指定信道发送数据包。 |

- 参数

根据 cmd_code 的不同，指令的剩余部分为参数：

​​

(1) LE_TEST_SETUP 命令​​

- ​​功能​​：配置测试参数（如PHY、调制、信道、CTE等）。

- ​​参数​​：

  - control（6位）：控制操作类型（如重置、设置PHY、读取支持特性等）。

    - LE_TEST_SETUP_RESET （00）：重置测试参数（如信道、功率等）。

    - LE_TEST_SETUP_SET_UPPER（01）：设置包长的高两位

    - LE_TEST_SETUP_SET_PHY（02）：设置PHY类型（1M/2M/Coded PHY）。

    - LE_TEST_SETUP_TRANSMIT_POWER（09）：设置发射功率等级（范围：-30 dBm ~ 8 dBm）。

  - parameter（8位）：具体参数值（如信道号、功率等级等），无特殊说明，该字段为0。

    - 当control为LE_TEST_SETUP_SET_UPPER（01）时：

包长的最高两位，例如测试包长192字节，那么参数为0x0C，程序会将其左移4位，然后与掩码0xC0做“与”运算。

    - 当control为LE_TEST_SETUP_SET_PHY（02）时：

4 – 7：1Mbps

8 – 11：2Mbps

12 – 15：125kbps

16 – 19：500kbps

    - 当control为LE_TEST_SETUP_TRANSMIT_POWER（09）时：

-127 – 20：发射功率值（dBm）。

- 返回值：00 00表示成功。

​​(2) LE_TEST_END 命令​​

- ​​功能​​：结束测试并返回结果。

- ​​参数​​：

  - control（6位）：固定为 0x00（无效值，忽略）。

  - parameter（8位）：固定为 0x00（无效值，忽略）。

- ​​返回值​​：接收包数（通过 LE_PACKET_REPORTING_EVENT 事件返回）。

​​

(3) LE_RECEIVER_TEST 命令​​

- ​​功能​​：启动接收测试。

- ​​参数​​：

  - chan（6位）：接收信道号（范围：0x00~0x3F）。

  - length 和 type：忽略（固定为 0x00）。

- 返回值：00 00表示成功。

​​(4) LE_TRANSMITTER_TEST 命令​​

- ​​功能​​：启动发射测试。

- ​​参数​​：

  - chan（6位）：发射信道号（范围：0x00~0x27），即物理信道序号（0 – 39），始于2402 MHz，间隔2 MHz。

  - length（6位）：数据包长度（范围：0x00~0x3F），与LE_TEST_SETUP_SET_UPPER指令设置的高两位组合成最终的发射包长。

  - type（2位）：数据包类型（PRBS9、固定模式等）。

    - DTM_PKT_PRBS9（00）：PRBS9伪随机序列。

    - DTM_PKT_0X0F（01）：固定模式 11110000（LSB优先）。

    - DTM_PKT_0X55（02）：固定模式 10101010（LSB优先）。

    - DTM_PKT_0XFF_OR_VS（03）：全1模式（Coded PHY）或厂商自定义模式。

- 返回值：00 00表示成功。

- 示例指令​​

​​示例1：发射测试指令​​

​​指令值​​：804E

解析：

804Eh：0b10_000000_010011_10

cmd_code = 10（LE_TRANSMITTER_TEST）。

chan = 000000（信道0）。

length = 010011（长度19字节）。

type = 10（固定模式 10101010）。

​​功能​​：在信道0上发射19字节“10101010”数据包。

​​示例2：接收测试指令​​

​​指令值​​：4F00

解析：

4F00h：0b01_001111_000000_00

cmd_code = 01（LE_RECEIVER_TEST）。

chan = 001111（信道15）。

​​功能​​：在信道15上启动接收测试。

​​示例3：测试初始化指令（设置PHY为2M）​​

​​指令值​​：0208

解析：

0208h：0b00_000010_00001000

cmd_code = 00（LE_TEST_SETUP）。

control = 000010（LE_TEST_SETUP_SET_PHY）。

parameter = 00001000（PHY为2Mbps）。

​​功能​​：设置PHY为2Mbit。